铁县环审函[2024]015号

关于《铁岭德济医院项目环境影响报告表》的批复

铁岭德济医院有限公司：

你公司报来的《铁岭德济医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、项目概况：铁岭德济医院有限公司租用辽宁鑫宇科技有限公司闲置的办公楼建设综合性医院，建筑面积为4427.84m2（6层，局部4、5层），并新建500m2库房。建设内容主要包括：医院总床位60张，牙科治疗椅2张，门诊接诊人数3650人次/年，手术台数500人次/年。诊疗科目为全科医疗，包含急诊科、内科、外科、妇科、中医科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科等。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1.废气：（1）污水处理站恶臭，该项目设置一体化地埋式污水处理站，产生恶臭区域加罩或加盖，污水处理站区域定期喷洒除臭剂。（2）该项目污水处理站管理人员定期对设备进行检查巡护，适当开门，防止处理站释放少量甲烷在一定密闭空间内长时间积聚，防止可能会存在爆炸的隐患，确保处理站内甲烷体积百分数<1％，以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关要求。(3)临时柴油发电机废气，医院突然停电时柴油发电机组可提供足够的电力以保证医院的正常运行,项目运营期备用发电机使用的柴油含硫率应≤0.001%，该项目发电机组为备用，仅在市政停电状况下运行，污染物排放为短暂间歇式,发电机尾气无组织达标排放。（4）项目无组织废气厂界达标排放。

2.废水：生活污水、医疗废水一同经化粪池和一体化污水处理设备“好氧微生物净化（CASS）+次氯酸钠消毒”工艺处理后,满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准，氨氮排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准限值，经城市污水管网，排入污水处理厂进行处理。

3.噪声防治：首选先进的低噪声设备，固定噪声产生设备设置基础减震，风机、泵类设置消声措施。

4.固体废物防治：（1）一般废弃包装物，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（2）生活垃圾设置固定垃圾桶/箱，集中收集后委托环卫部门统一清运处理。（3）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（4）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。1次/月。固体废物的出厂以及转移信息。1次/批次)。（5）医疗废物、检验剩余样本及检验废液置于专用容器内（密闭，包装容器应达到相应强度，桶类加盖，桶底加垫）分类（禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物）暂存于医疗废物暂存间内（不得与非危险废物毗邻并列存放，危废贮存间严禁存放一般固体废物），定期交由有医疗废物处理资质的部门统一清运处置（项目运营期产生危险废物时，应向环境主管部门进行申报备案。医疗废物定期清运处理时，应交由有医疗废物清运处理资质的单位进行清运处理并签订危废处理协议，保留相关来往单据）。医疗废物容器和包装物以及医疗废物贮存设施、场所应按规定设置识别标志。（6）医废暂存间的选址、防渗、管理措施和委托有资质处置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设并执行，做好防渗、防雨、防晒、防风等措施，满足《危险废物识别标志设置技术规范》（GB1276-2022）、《危险废物转移管理办法》（环保部令第23号）要求。

5.地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区（化验室、药品库、医疗废物暂存间、柴油储区、一体化污水处理站等）、一般防渗区（生活垃圾暂存区、一般固废暂存间、化粪池等）、简单防渗区（门诊室、住院部、办公区等）设置防渗措施。

6.严格执行《报告表》中环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环境风险防范措施,做好应急物资储备,按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案。定期进行应急培训和演练,有效防范和应对环境风险.严格落实环保设施安全生产工作要求,健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度,委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计,并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年6月5日