铁县环审函[2024]016号

关于《年产20万平方米全屋订制家具项目环境影响报告表》的批复

辽宁三峰木业有限公司 ：

你公司报来的《年产20万平方米全屋订制家具项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

- 一、项目概况：辽宁三峰木业有限公司位于辽宁省铁岭县腰堡镇台湾工业园二街十八号，主要经营范围为木制品加工、销售。辽宁三峰木业有限公司在现有厂区空地新建2#-2厂房，并在2#-2厂房内新建2条生产线，其中1条实木复合门生产线，1条实木复合定制生产线；锅炉房一间，新建2t/h及4t/h燃气热水锅炉各一台，同时配备生产设备及配套环保设施。原有占地面积 90990m2，建筑面积 51560m2，扩建后占地面积无变化，新增建筑面积14471m2。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1、废气：（1）锅炉废气，1台2t/h燃气热水锅炉和1台4t/h燃气热水锅炉燃烧天然气产生的废气，经低氮燃烧器处理后，通过2根15米高排气筒达标排放（DA001、DA002）。（2）油磨废气，设置封闭式生产车间，打磨产生的颗粒物经过打磨柜抽风汇集到1个中央除尘装置集中收集后（收集效率为>80%），通过布袋除尘器处理（除尘器处理效率为99%，引风量10000m3/h）,经 1 根 15m 高排气筒 （DA003）高空达标排放，未收集的颗粒物车间内自然沉降后，定期清扫，日产日清，无组织废气车间内无组织达标排放。（3）喷漆废气（项目设置6间水性漆房、2间油性漆房、1 间粉末烤漆间及7间晾干房，进行调漆、喷底漆、喷面漆和晾干工序），①1#-6# （6个）水性漆喷漆房喷漆产生的有机废气，设置封闭式喷漆房，废气分别通过6套干式过滤柜过滤（过滤效率80%），再分别经6套“二级活性炭装置”处理（捕集效率为90%，有机废气处理效率为80%，风量为30000m3/h），最终经3根15m排气筒(DA005-DA007)达标排放。未收集的漆雾车间内自然沉降后，定期清理。②油性漆房喷漆废气，设置封闭式喷漆房，油性漆房喷漆工序产生的废气，经干式过滤柜过滤（过滤效率80%），与粉末烤漆间废气一起经1套RCO催化燃烧装置处理后（捕集效率为90%，有机废气处理效率为90%，风量为30000m3/h），最终经1根 15m排气筒(DA008) 排放。未收集的漆雾车间内自然沉降后，定期清理。③1条UV线条真空喷涂、1条UV辊涂线、1条UV往复喷涂线，设置封闭式喷漆房，喷涂工序产的废气经集气罩收集后通过“干式过滤器+二级活性炭装置”处理后（有机废气处理效率80%，收集效率90%，引风量10000m3/h），最终经 1 根15m排气筒 (DA004) 排放。未收集的漆雾车间内自然沉降后，定期清理。④原料漆全部密封储存，漆在转移过程中密封好再转移，调漆工序在喷漆间内进行，调漆尾气与喷漆废气经同一废气处理装置处理。（4）无组织废气厂界达标排放。

2、废水:生活污水、锅炉总排废水排入防渗化粪池处理后，经污水管网排入污水处理厂处理。

3、噪声防治：首选先进的低噪声设备，锅炉房、生产车间四周墙壁设置吸、隔声措施，安装隔声门窗，固定噪声产生设备设置基础减震，风机设置消声措施，泵类设置软连接。

4、固体废物防治：（1）生活垃圾设置固定垃圾桶/箱集中收集后委托环卫部门统一清运处理。（2）项目废树脂定期更换时由厂家回收利用，厂内不暂存。（3）废砂纸，边角料集中集后暂存于一般固废暂存间内定期外售。（4）除尘器收尘（木制粉尘）袋装集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（5）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（6）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。1次/月。固体废物的出厂以及转移信息。1次/批次）。（7）废漆渣、废活性炭、废过滤棉 、废催化剂置于专用容器内（密闭，包装容器应达到相应强度）与废干式过滤盒 、废机油桶、废溶剂桶、废油漆桶、废水性漆桶（桶加盖，桶底加垫）分类（禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物）暂存于危废贮存点（不得与非危险废物毗邻并列存放，危废贮存间严禁存放一般固体废物），定期交由有危废处理资质的部门统一清运处置（项目运营期产生危险废物时，应向环境主管部门进行申报备案。危险废物定期清运处理时，应交由有危险废物清运处理资质的单位进行清运处理并签订危废处理协议，保留相关来往单据）。危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施。危废贮存点设置防风、防雨、防晒、防盗等措施。（8）危险废物暂存、危险废物贮存点的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》相关要求执行。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。建立危险废物台帐。

5、地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区（危废贮存点、喷漆间、原料漆类及溶剂储库、喷漆房）、一般防渗区（生产车间、一般固废暂存间、防渗化粪池）、简单防渗区（其他区域）设置防渗措施。

6、严格执行《报告表》中环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环境风险防范措施,做好应急物资储备,按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案。定期进行应急培训和演练,有效防范和应对环境风险.严格落实环保设施安全生产工作要求,健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度,委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计,并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

7、编制《突发环境事件应急预案》，并报送县生态环境局备案，定期演练。开展环境风险源排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年6月14日