铁县环审函[2024]021号

关于《年产钢结构10000吨项目环境影响报告表》的批复

辽宁金丞诺钢结构制造有限公司 ：

你公司报来的《年产钢结构10000吨项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

- 一、项目概况：辽宁金丞诺钢结构制造有限公司成立于 2024年1月，位于辽宁省铁岭市经济技术开发区辽宁专用车生产基地奋进路 6-2 号，企业租用辽宁聚源专用汽车有限公司的部分厂区（占地面积为 34534㎡）及其地上建筑物（生产厂房 11000㎡、库房 596㎡、办公楼 3000㎡ 及食堂 150㎡），另拟新建喷漆厂房（1500㎡）及漆库房（30㎡）、库房2500㎡，总建筑面积为 18776㎡，土地性质为工业用地。项目年产钢结构 10000 吨。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1.废气：（1）食堂油烟，食堂油烟经油烟净化设施（处理效率60%）处理后，经专用烟道引至房顶（DA001）达标排放。（2）切割废气，切割废气经移动烟尘净化器（自带集气罩）处理后（净化效率为 90%），车间内无组织达标排放。（3）焊接废气，焊接废气经移动烟尘净化器（自带集气罩）处理后（净化效率为 90%），车间内无组织达标排放。（4）打磨废气，打磨废气经移动烟尘净化器（自带集气罩）处理后（净化效率为 90%），车间内无组织达标排放。（5）抛丸废气，设置密闭式抛丸室，抛丸废气在密闭抛丸室经布袋除尘器处理后（风机风量20000m3/h，收集收率90%，处理效率95%），处理后经20m高排气筒（DA002）高空达标排放。（6）喷漆废气，设置密闭式喷漆房，喷漆、晾干工序均在密闭喷漆房内进行，喷漆废气经过集气装置（收集效率按90%）收集后，通过“干式迷宫纸盒过滤+纤维过滤棉”处理后（漆雾处理效率为 99.4%），经二级活性炭吸附装置（有机废气处理效率80%，风机风量20000m3/h）处理，经一根 20m 高排气筒（DA003）高空达标排放。（7）无组织废气厂界达标排放。

2.废水:（1）本项目喷漆厂房内设置喷枪清洗桶，定期清洗喷枪，废水作为调漆用水不外排。（2）车间清理废水经无纺布隔油处理、食堂废水经油水分离器处理与办公楼生活污水一同排入厂区内防渗化粪池处理后，经园区管网排入污水处理厂处理。

3.噪声防治：首选先进的低噪声设备、生产车间四周墙壁设置吸、隔声措施，安装隔声门窗，固定噪声产生设备设置基础减震，风机设置消声措施。

4.固体废物防治：（1）生活垃圾设置固定垃圾桶/箱集中收集后委托环卫部门统一清运处理。（2）废边角料、焊渣、废钢丸收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（3）废气处理系统除尘灰，集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（4）废布袋定期交有相应资质和技术能力的一般工业固废处理单位处置。（5）废油脂，委托由环卫部门定期清掏运走处理。（6）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（7）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。1次/月。固体废物的出厂以及转移信息。1次/批次）。（8）废纸盒、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废含油棉纱、手套、废漆渣、废隔油无纺布置于专用容器内（密闭，包装容器应达到相应强度）与废漆桶、废润滑油桶（桶加盖，桶底加垫）分类（禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物）暂存于危废贮存点（不得与非危险废物毗邻并列存放，危废贮存间严禁存放一般固体废物），定期交由有危废处理资质的部门统一清运处置（项目运营期产生危险废物时，应向环境主管部门进行申报备案。危险废物定期清运处理时，应交由有危险废物清运处理资质的单位进行清运处理并签订危废处理协议，保留相关来往单据）。危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施。危废贮存点设置防风、防雨、防晒、防盗等措施。（9）危险废物暂存、危险废物贮存点的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》相关要求执行。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。建立危险废物台账。

5.地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区（危险废物贮存点、喷漆房、水性漆库房）、一般防渗区（化粪池、钢结构生产厂房、一般固废暂存间、生产车间）、简单防渗区（办公楼等）设置防渗措施。

6.严格执行《报告表》中环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环境风险防范措施,做好应急物资储备,按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案。定期进行应急培训和演练,有效防范和应对环境风险.严格落实环保设施安全生产工作要求,健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度,委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计,并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

7.编制《突发环境事件应急预案》，并报送县生态环境局备案，定期演练。开展环境风险源排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年7月9日