铁县环审函[2024]023号

关于《年产25万吨环保材料环境影响报告表》的批复

辽宁鸿腾环保科技有限公司 ：

你公司报来的《年产25万吨环保材料环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、项目概况：辽宁鸿腾环保科技有限公司成立于2018年，位于辽宁省铁岭市经济技术开发区高新技术产业园区三台子路5号。项目占地面积为32985㎡，建筑面积为9554㎡。项目用地性质为工业用地，项目工程组成由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。拟投资15000万元，环保投资30万元，新建2条石灰石粉生产线，项目建成后年产石灰石粉25万吨。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1、废气：（1）卸料扬尘，运输车辆加盖篷布，设置密闭原料车间，卸料时降低卸料高度，项目卸料全部在密闭生产车间内进行。（2）上料粉尘，设密闭式生产车间，设置密闭式皮带输送机上料。项目上料工序全部在密闭生产车间内进行。（3）磨粉粉尘，磨粉和选粉工序均位于密闭生产车间内（生产车间1、生产车间2），磨粉机上方分别设置脉冲式布袋除尘器处理，粉尘经设备自带集气管道直接收集（收集效率按100%，处理效率为99.9%，风机风量为20000m3/h）处理后，分别经一根20m高排气筒（DA001、DA002）高空达标排放。（4）仓储粉尘，筒仓顶部（生产车间1和生产车间2）设置脉冲布袋除尘器（除尘效率为99.9%，风量为5000m3/h），粉尘经仓顶上方的布袋除尘器处理后车间内无组织排放。（5）运输过程粉尘，运输车辆设置封闭措施进行覆盖原料，大风天气严禁运输。（6）该项目无组织废气厂界达标排放。

2、废水:（1）生活污水排入防渗化粪池暂存处理后，经厂区总排口排入污水处理厂处理。（2）该项目无生产废水产生。

3、噪声防治：首选先进的低噪声设备、生产车间四周墙壁设置吸、隔声措施，安装隔声门窗，固定噪声产生设备设置基础减震，风机设置消声措施。

4、固体废物防治：（1）生活垃圾设置固定垃圾桶/箱集中收集后委托环卫部门统一清运处理。（2）废铁，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（3）磨粉布袋除尘器收尘集中收集后全部回用于生产。（4）筒仓布袋收尘集中收集后返回筒仓继续作为产品外售。（5）车间沉淀粉尘定期清扫后（日产日清）集中收集后返回上料工序继续作为原料生产。（6）沉淀池渣，厂区出入口设置洗车平台及沉淀池，沉淀池渣集中收集后，暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期外售。（7）废布袋，废布袋定期更换时由厂家更换并回收，厂区不暂存。（8）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（9）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。1次/月。固体废物的出厂以及转移信息。1次/批次）。（10）废机油置于专用容器内（密闭，包装容器应达到相应强度）与废机油桶（桶加盖，桶底加垫）分类（禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物）暂存于危废贮存点（不得与非危险废物毗邻并列存放，危废贮存间严禁存放一般固体废物），定期交由有危废处理资质的部门统一清运处置（项目运营期产生危险废物时，应向环境主管部门进行申报备案。危险废物定期清运处理时，应交由有危险废物清运处理资质的单位进行清运处理并签订危废处理协议，保留相关来往单据）。危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施。危废贮存点设置防风、防雨、防晒、防盗等措施。（11）危险废物暂存、危险废物贮存点的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》相关要求执行。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。建立危险废物台账。

5、地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区（危险废物贮存点、沉淀池、清水池）、一般防渗区（化粪池、生产车间、原料库地面、一般固废暂存间）、简单防渗区（厂区道路、办公楼等）设置防渗措施。

6、严格执行《报告表》中环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环境风险防范措施,做好应急物资储备,按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案。定期进行应急培训和演练,有效防范和应对环境风险.严格落实环保设施安全生产工作要求,健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度,委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计,并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

7、编制《突发环境事件应急预案》，并报送县生态环境局备案，定期演练。开展环境风险源排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年7月11日