铁县环审函[2024]025号

关于《刨花板生产线扩产项目环境影响报告表》的批复

辽宁尼尔科达环保材料有限公司：

你公司报来的《刨花板生产线扩产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、项目概况：辽宁尼尔科达环保材料有限公司位于铁南工业区腰堡工业园，在现有厂区内购置旋切系统、刨片机、破碎机、OSB铺装机等设备，新增17万m3刨花板的生产能力，企业总投资6500万元，投产后全厂具备年产35万m3刨花板的生产能力。新增产品使用万华化学集团的专利产品7400t/a MDI胶和185t/a固化剂进行生产，无甲醛添加。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1、废气：（1）削片（G1）、锯屑筛分(G7)、锯屑风选(G8)粉尘，设置密闭式生产车间，削片、锯屑筛分粉尘经水喷淋除尘后（去除效率90%），无组织粉尘在车间内自然沉降，定期清扫，日产日清；锯屑风选粉尘经锯屑风选循环风密闭回路系统（粉尘去除效率99%）处理后，无组织粉尘在车间内自然沉降，日产日清。（2）刨片(G3)和木片筛分（G2）粉尘，设置半密闭式集气罩，工序粉尘收集方式均为负压、密闭收集（捕集效率应达到95%），刨片和木片筛分产生的粉尘共用一套脉冲布袋除尘器（除尘效率为99%，风机风量90000m3/h）处理后，经23m高排气筒（DA001）达标排放。（3）旋切(G4)和废模板破粉碎（G5、G6）粉尘，设置半密闭式集气罩，工序粉尘收集方式均为负压、密闭收集（捕集效率95%），旋切和废模板破粉碎产生的粉尘共用一套脉冲布袋除尘器处理，（除尘效率为99%，风机风量30000m3/h），处理后的粉尘经23m高排气筒（DA003）达标排放。（4）刨花打磨粉尘(G10)和刨花风选粉尘（G9），设置全密闭式集气罩，粉尘收集方式均为负压、密闭收集（收集效率99%），目刨花打磨和刨花风选产生的粉尘共用一套脉冲布袋除尘器处理（除尘效率为99%，风机风量82000m3/h），处理后的粉尘经23m高排气筒（DA004）达标排放。

（5）调施胶及铺装废气(G12)，调施胶过程在设备内部封闭空间内进行，废气收集方式均为负压、密闭收集，铺装粉尘集气罩设置全密闭罩（收集效率99%），调施胶及铺装系统废气经布袋除尘器+二级活性炭吸附（粉尘处理效率99%，有机废气处理效率60%，风机风量40000m3/h）处理后，经23m高排气筒（DA005）达标排放。（6）齐边粉尘（G14）、砂光粉尘（G15）和裁板粉尘（G16），工序粉尘收集方式均为负压、密闭收集，设置全密闭式集气罩（收集效率99%），齐边粉尘经脉冲布袋除尘器（粉尘处理效率99%，风机风量60000m3/h）处理后，通过23m高排气筒（DA006）达标排放；工序粉尘收集方式均为负压、密闭收集，设置全密闭式集气罩（收集效率99%），齐边粉尘气动输送粉尘经脉冲布袋除尘器（粉尘处理效率99%，风机风量12000m3/h）处理后，经23m高排气筒（DA007）达标排放；工序粉尘收集方式均为负压、密闭收集，设置全密闭式集气罩（收集效率99%），砂光、裁板粉尘经脉冲布袋除尘器（粉尘处理效率99%，风机风量150000m3/h）处理后，经23m高排气筒（DA008）达标排放；工序粉尘收集方式均为负压、密闭收集，设置全密闭式集气罩（收集效率99%），砂光、裁板粉尘气动输送粉尘经脉冲布袋除尘器（粉尘处理效率99%，风机风量12000m3/h）处理后，经23m高排气筒（DA009）达标排放。（7）热能中心烟气（G11）和热压废气（G13），最大热负荷61.3MW的混烧生物质锅炉燃烧废气经SNCR脱销+旋风除尘器除尘后（SNCR脱硝效率按50%，旋风除尘器的除尘效率80%）的烟气用于刨花干燥，最终干燥线尾气依次经过二级分料除尘器+袋式预热器（兼热力回收）+湿电除尘器处理后（总除尘效率99.6，机风量为225000m3/h），通过50m排气筒（DA002）排放；热压和烘干过程均在封闭空间内进行，两股废气均引入热能中心燃烧处理（处理效率90%），处理后由（DA002）排气筒排放。（8）危险废物贮存库废气,危险废物贮存库设置废气负压收集系统，收集后的废气经二级活性炭吸附处理后，通过（DA010）排气筒排放。（9）项目无组织废气厂界达标排放,车间内自然沉降粉尘日产日清。

2、废水:（1）废水为职工日常生活产生的生活污水，无生产废水排放。（2）生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入污水处理厂。

3、噪声防治：首选先进的低噪声设备、生产车间四周墙壁设置吸、隔声措施，安装隔声门窗，固定噪声产生设备设置基础减震，风机、泵类设置消声措施。

4、固体废物防治：（1）生活垃圾设置固定垃圾桶/箱集中收集后委托环卫部门统一清运处理。（2）金属杂质、废包装袋集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（3）不合格品粉碎后，树皮、树叶、收集粉尘（含袋式除尘器收集尘、湿电除尘器和水喷淋除尘的循环水沉淀池沉渣、车间内自然沉降粉尘）、边角料，集中收集后用作热能中心燃料。（4）热能中心燃烧产生的生物质灰渣、除尘器收尘经袋装集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售给复合肥生产厂家。（5）废导热油，废导热油定期更换时，委托有资质单位进行清运处理，不在厂区贮存。（6）废布袋，本项目袋式除尘系统定期维护，更换布袋，产生的废布袋暂存于一般固废暂存处，定期外售。（7）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（8）建立一般固废台账,记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，1次/月。固体废物的出厂以及转移信息，1次/批次。（9）废机油、废油抹布、废活性炭置于专用容器内（密闭，包装容器应达到相应强度）与废机油桶（桶加盖，桶底加垫）分类（禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物）暂存于危废贮存点（不得与非危险废物毗邻并列存放，危废贮存间严禁存放一般固体废物），定期交由有危废处理资质的部门统一清运处置（项目运营期产生危险废物时，应向环境主管部门进行申报备案。危险废物定期清运处理时，应交由有危险废物清运处理资质的单位进行清运处理并签订危废处理协议，保留相关来往单据）。危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施。危废贮存点设置防风、防雨、防晒、防盗等措施。（10）危险废物暂存、危险废物贮存点的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》相关要求执行。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。建立危险废物台账。

5、地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区（MID胶水贮存区、危险废物贮存库）、一般防渗区（热能中心、主车间、一般工业固废暂存处）、简单防渗区（各木料备料车间、办公区、厂区路面）设置防渗措施。

6、严格执行《报告表》中环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环境风险防范措施,做好应急物资储备,按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案。定期进行应急培训和演练,有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求,健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度,委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计,并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年7月24日